# 一、概述

接地导通电阻测试仪用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制，可实现测试过程智能化，具有体积小，携带方便，操作简单，精度高，测试速度快，复测性好，读数直观，是符合规程要求的理想专用仪器。

# 三、性能特点

1、整机由高速单片机控制，自动化程度高，操作简便。

2、采用高频开关电源技术，输出电流大。

3、保护功能完善，性能更可靠。

4、响应速度快，仪器自动刷新数据。

5、采用立式机箱结构，便于现场使用。

6、智能化功率管理技术，仪器总是工作在最小功率状态，有效减轻仪器内

部发热，节约能源。

7、点阵式液晶，中文菜单，打印输出。

# 四、技术指标

- 输出电流：10A、20A、40A、100A

- 量程：　 10μΩ～100mΩ    （100A）

50μΩ～500mΩ    （40A）

100μΩ～1Ω       （20A）

500μΩ～2Ω       （10A）

- 准确度：0.2%

- 分辨率：0.1μΩ

- 工作温度：0～40℃

- 环境湿度：≤90%RH，无结露

- 工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ

- 外形尺寸：400mm*230mm*380mm

- 仪器重量：19.5kg