ZKBS21试验变压器

一、概述：

作为高压试验设备的主机，与控制系统、调压器、保护装置等组合，对电气产品、设备、元器件和绝缘材料等进行工频耐压试验，以考核被试品的绝缘水平，并可及早发现被试品的局部缺陷及衡量被试品承受内、外部过电压的能力。其特点是体积小、重量轻、安装使用方便。

六、技术要求：

1、正常使用条件：

（1）海拔高度：变压器安装地点的海拔高度不超过1000m。当海拔超过1000m时，变压器的外绝缘分级按2500m（大于1000m到2500m）及4000m（大于2500m到4000m）两级。

（2）环境温度：

最高气温＋40℃，最高日平均气温＋30℃，最高年平均气温＋20℃，最低气温－5℃（户内式），－25℃（户外式）。

（3）空气最大相对湿度：

当空气温度为＋25℃时，相对湿度不超过90％。

（4）安装场所：

安装场所无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质，严重震动的场所。

（5）电源电压的波形：

电源电压的波形为实际上的正弦波，频率为50Hz，电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。

（6）试验变压器使用时应使其输入电压逐渐升高，并且应有可靠的保护措施。