一、产品概述

绝缘电阻测试仪可广泛应用于变电站、发电厂的设备检修，对高压电器设备如：变压器、电抗器、电容器、断路器等进行绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量。

功能特点：

2、绝缘电阻测试仪采用8位单片机控制，全中文操作界面，可自动完成吸收比(DAR)、极化指数(PI)的测量；具有耐压测试、快速测试等功能选项。

3、输出功率大，短路电流大于5mA，即负载的充电电流为5mA。

4、采用新型电路设计，引入数字滤波技术，抗干扰能力强、适用于复杂高压现场测量。

二、主要技术指标

1、各种型号主要输出电压和电流参数

| 仪器型号 | 短路电流 | 输出电压 |
| --- | --- | --- |
| ZKG2505 | 5mA | 1000V、2500V、5000V、10000V |

2、具有自动吸收比（DAR）、极化指数（PI）、快速测试和绝缘测试选项。

3、具有测试完毕自动放电功能，放电速度快，1μF时放电至60V时间小于5秒。

4、具有短路、过载、过流、电池欠电灯保护功能，并有故障提示信息和声音提醒。

5、仪器待机时间10分钟自动关机。

6、工作条件： 环境温度：-10℃~40℃ ；相对湿度：20%~90%RH；海拔小于3000米。

7、储存环境：-10℃~50℃;相对湿度<90%RH。

8、直流电源  锂电池组：2600mAh。交流电源（充电器）：输入140V~240V  50Hz，输出33.6A(2A)。

9、外型尺寸：320mm×270mm×120mm  重量：2500g

10、电压显示误差：±5%±3dgt  (25℃)。

11、绝缘电阻测量范围和基本误差 (25℃)。

| 1000V | 2MΩ～100GΩ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (2 MΩ～20GΩ ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (20 GΩ～100GΩ) |
| 2500V | 5MΩ～500GΩ |  |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (5 MΩ～50 GΩ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (50 GΩ～250GΩ) |
|  |  | ±30%rdg. ±5dgt. (250 GΩ～500GΩ ) |
| 5000V | 10MΩ～1000GΩ |  |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (10 MΩ～100GΩ ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (100 GΩ～500GΩ ) |
|  |  | ±30%rdg. ±5dgt. (500 GΩ～1000GΩ) |
| 10000V | 20MΩ～2000GΩ |  |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (20 MΩ～200GΩ ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (200 GΩ～1000GΩ) |
|  |  | ±30%rdg. ±5dgt. (1000GΩ～2000GΩ) |